STANDARTINIAI REIKALAVIMAI

ULTRAGARSINIAM DUJŲ SKAITIKLIUI

PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas

Ultragarsinių dujų skaitiklių paskirtis- pratekamų dujų apskaita.

2. Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektui

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Skaitiklio pavadinimas, modelis, gamintojas, tipas, katalogo kodas |  |  |  |
| 2. | Skaitikliui turi būti pateikimas konfigūravimo, testavimo programinės įrangos ir įrankių komplektas. Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 3. | Skaitiklio skersmuo Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 4. | Flanšinis pajungimas: Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 5. | Skaitiklių ultragarso spindulių sistema ne mažiau (measuring paths) Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 6. | Matavimo diapazonas: Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 7. | Dujų srauto matavimo diapazonas Qmin ≤ 120 m3/h; Qmax ≥ 13000 m3/h |  |  |  |
| 8. | Skaitiklio tikslumo klasė turi būti 0,5 pagal OIML R 137 -1&2 – 2012 reikalavimus; |  |  |  |
| 9. | Pakartojamumas <0,1% matuojamos reikšmės |  |  |  |
| 10. | Elektrinis maitinimas, diapazonas ne siauresnis negu +12...28,8 V DC |  |  |  |
| 11. | Apsauga nuo sprogimo ne prastesnė, kaip EEx de IIA T4 arba/ir EEx ib(ia) IIA T4; |  |  |  |
| 12. | Korpuso atsparumas ne blogesnis už IP65 |  |  |  |
| 13. | Sąsajos ne mažiau 2 vnt. RS485, MODBUS RTU |  |  |  |
| 14. | Diskretiniai išėjimai ne mažiau 2 vnt. diskretinių išėjimų: NAMUR (EN 50227) atviro kolektoriaus tipo |  |  |  |
| 15. | Analoginiai išėjimai ne mažiau 1 vnt. analoginio 4...20 mA |  |  |  |
| 16. | Duomenų mainų su srauto kompiuteriu palaikymas Pasirinkite elementą. |  |  |  |
| 17. | Sertifikavimas: OIML R 137 -1&2 – 2012, MID ISO 17089-1:2010, ATEX, CE; |  |  |  |
| 18. | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |

3. Kiekiai ir apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos (diametras ir kt.) | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |