STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

VAMZDŽIAI

PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas

Click or tap here to enter text.

2. Sąlygos ir reikalavimai pirkimo objektui

| Eil. Nr. | Prekių standartiniai techniniai parametrai | Siūlomų prekių techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris |
| 1. | Atitikimas standartams: |  |  |  |
| 1.1 | Vamzdžiai turi būti pagaminti pagal EN ISO 3183:2019 “Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Plieniniai vamzdžiai, skirti tiekimo vamzdynų sistemoms” standarto (toliau - EN ISO 3183) reikalavimus. |  |  |  |
| 1.2 | Gamintojas turi būti įdiegęs standarto EN ISO 9001:2015 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ (toliau - EN ISO 9001) arba lygiaverčio standarto reikalavimus atitinkančią kokybės vadybos sistemą bei standarto EN ISO 14001:2015 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau - EN ISO 14001) arba lygiaverčio standarto reikalavimus atitinkančią aplinkos apsaugos kokybės vadybos sistemą. Su pasiūlymu turi būti pateiktas sertifikatas. |  |  |  |
| 1.3 | Tiekiami vamzdžiai ir vamzdžių gamybai naudotas plienas turi turėti LST EN 10204:2005 „Metalo gaminiai. Kontrolės dokumentų tipai“ (toliau EN 10204) - 3.1 tipo (arba lygiaverčio) kontrolės sertifikatus. |  |  |  |
| 1.4 | Vamzdis turi būti padengtas išorine danga, kuri atitinka standarto LST EN ISO 21809-1:2011 „Naftos ir gamtinių dujų pramonė. Požeminių ar povandeninių vamzdynų, naudojamų transportavimo vamzdžiais sistemos, išorinės dangos, 1 dalis. Poliolefino dangos (PE 3 sluoksniai) (ISO 21809-1:2011)“ (toliau - EN ISO 21809-1:2011) (arba lygiaverčio standarto) 3 sluoksnių užliejama didelio tankio (HDPE) sistema, pilnai tinkama naudoti esant projektinei temperatūrai ir kitoms eksploatavimo sąlygoms pagal dangos klasę B3. Dangos storis parenkamas pagal vamzdžio diametrą ir svorį kg/m. Dangos sistema: 3 sluoksnių didelio tankio polietileno (HDPE) sistema su FBE sluoksniu, pilnai tinkama naudoti esant projektinei temperatūrai ir kitoms eksploatavimo sąlygoms pagal dangos klasę B3. |  |  |  |
| 2. | Bendrieji reikalavimai: |  |  |  |
| 2.1 | Paskirtis. Vamzdžiai turi būti tinkami gamtinių dujų transportavimui. |  |  |  |
| 2.2 | Garantija. Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 mėnesių Pardavėjo garantija nuo paskutinės Prekės perdavimo Pirkėjui dienos. Konkretus Pardavėjo suteiktas garantinis terminas nurodytas Pardavėjo pasiūlyme. |  |  |  |
| 2.3 | Vamzdžiai turi būti tiekiami 12 m ilgio, ± 3 m. |  |  |  |
| 2.4 | Vamzdžiai tūri būti pagaminti ne seniau nei prieš metus. |  |  |  |
| 2.5 | Vamzdžiai turi būti pagaminti iš termomechaniniu būdu valcuotos juostos šalto formavimo metodu. |  |  |  |
| 2.6 | Siūlės. Vamzdžiai turi būti suvirinti SAWH, SAWL, COWH, COWL ar HFW tipo. Vamzdžiai su dviem siūlėmis yra nepriimtini. Tiekiami vamzdžiai turi būti be žiedinių siūlių. |  |  |  |
| 2.7 | Danga. 3 sluoksnių didelio tankio polietileno (HDPE) sistema su FBE sluoksniu. Dangos varža turi būti ne mažesnė kaip 108 Ω m2. Vamzdžiai turi būti be vidinės dangos. |  |  |  |
| 2.8 | Vamzdžiai turi būti tokie, kad juos būtų galima suvirinti lankiniu būdu, naudojant įprastinius elektrodus ir įrengimus, tinkamus virinti lauko sąlygomis. |  |  |  |
| 2.9 | Vamzdžiai turi būti tinkami alkūnių formavimui lenkiant vamzdį šaltu būdu specialių įrengimų pagalba. Lenkimo spindulys yra ne mažiau 40 vamzdžio vardinių skersmenų (40 x DN). |  |  |  |
| 2.10 | Galai. Vamzdžių galai turi būti paruošti suvirinimui nusklembiant. Nuosklembos kampas turi būti 30+5 / -0. Nuosklembos šaknies briaunelės plotis turi būti 1,6 mm 0.8 mm. |  |  |  |
| 2.11 | Apsauga. Vamzdžiai turi būti tiekiami su laikinomis aklėmis/dangčiais ant galų. Aklių / dangčių konstrukcija turi būti tokia, kad vamzdžio vidinis paviršius būtų apsaugotas nuo užteršimo. Aklė/dangtis turi nenukristi keliant vamzdį transportavimo metu. |  |  |  |
| 2.12 | Cheminė sudėtis: anglies ekvivalentas, nustatytas CE (Pcm), turi neviršyti 0,21 %, o anglies kiekis neviršyti 0,10 %, fosforo ir sieros kiekis turi būti ne didesnis kaip 0,035%, molibdeno kiekis turi būti ne didesnis kaip 0,10%. |  |  |  |
| 2.13 | Žymėjimas. Kiekvienas vamzdis turi būti su BAR, QR arba lygiaverčio kodo etiketėmis. Žymuo turi būti 100 mm atstumu nuo vamzdžio galo ir 25 mm atstumu nuo vamzdžio siūlės. Žymuo turi būti su vamzdžio identifikavimo numeriu, kuris leidžia daryti sąsają tarp vamzdžio vieneto su atitinkamu tikrinimo dokumentu (sertifikatu). Taip pat turi būti nurodytas vamzdžio skersmuo ir sienelės storis mm, vamzdžio tipas, plieno markė. |  |  |  |
| 3. | Reikalaujami dokumentai: |  |  |  |
| 3.1 | Tiekėjas/Gamintojas turi pateikti gamybos procesų specifikaciją. Gamybos procesų specifikacijoje (MPS) turi būti: - gamybos procesai; - patikros ir bandymų procedūros; - neardoma kontrolė; - pirmiau išvardintų procesų ir procedūrų tarpusavio ryšys; - tikrinamos savybės; - taikomų standartinių procedūrų skaičius; - priimtinumo kriterijai; - pastabos bei komentarai. |  |  |  |
| 3.2 | Turi būti atliktos šios kokybės kontrolės procedūros: - neardoma kontrolė; - regimoji/matmenų patikra; - mechaninių savybių tikrinimas; - hidraulinis bandymas; - žymėjimas; - danga ir apsauga. |  |  |  |
| 3.3 | Tiekėjas kartu su vamzdžiais turi pateikti vamzdžių sertifikatus pagal LST EN 10204 – 3.1 (arba lygiavertis). Sertifikatas turi būti pateiktas anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Reikalingos 4 kopijos įskaitant sertifikato originalą. |  |  |  |
| 3.4 | Tiekėjas turi pateikti duomenis apie naudojamos plieno markės vamzdžio suvirinamumą. |  |  |  |
| 3.5 | Tiekėjas turi kartu su vamzdžiais turi pateikti hidraulinių bandymų protokolus. |  |  |  |
| 3.6 | Tiekėjas kartu su vamzdžiais turi pateikti vamzdžių kėlimo ir tvarkymo detalią instrukciją, kurioje turi būti aprašyti reikalavimai vamzdžių transportavimui, kėlimui ir saugojimui rietuvėse. Instrukcija turi būti pateikiama anglų ir lietuvių kalba. |  |  |  |
| 3.7 | Tiekėjas/Gamintojas turi pateikti vamzdžių izoliavimo procedūrų specifikaciją (APS). |  |  |  |
| 3.8 | Tiekėjas/Gamintojas turi pateikti patikros ir bandymų planą (ITP). |  |  |  |
| 3.9 | Tiekėjas/Gamintojas turi pateikti sandėliavimo ir naudojimo instrukciją. |  |  |  |
| 3.10 | Vamzdžių dangos Gamintojas turi paruošti ir pateikti Pirkėjo derinimui plieninių vamzdžių dangos taisymo instrukciją. |  |  |  |

- Kiekiai ir apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir pagrindinės charakteristikos (diametras, sienelės storis ir kt.) | Kiekis, m |
| --- | --- | --- |